BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

BÀI TẬP LẬP TRÌNH NHÚNG

| Giáo viên hướng dẫn | : Mai Cường Thọ |
| --- | --- |
| Lớp | : 61.CNTT-1 |
| Sinh viên MSSV | : Nguyễn Văn Hải Long : 60136035 |

Nha Trang, năm 2021

Phụ Lục

I. Các bài thực hành với Arduino Uno	2

1. Bật tắt đèn LED đơn giản	2

2. Nháy đèn LED đơn giản	3

3. Nút bấm để bật đèn LED	5

4. Nút bấm để bật đèn LED RBG	6

5. Điều khiển 2 LED với công tắc khi gạt công tắc thì 1 LED sáng còn 1 LED tối và ngược lại.	8

6. Điều chỉnh đèn sáng dựa vào cảm biến nhiệt	10

7. Đọc nhiệt độ ra LCD sử dụng cảm biến nhiệt độ	12

8. Mạch 10 LED sáng tuần tự	13

9. Mạch điều khiển LED ma trận 8x8	15

10. Mạch sử dụng LED 7 đoạn để đếm số từ 0-9	17

11. Mạch sử dụng LED 7 đoạn để đếm số 0-99	19

12. Module điều khiển động cơ L298 điều khiển Motor	20

13. Điều khiển tăng/giảm tốc độ Motor bằng chiết áp	21

14. Hiển thị tốc độ Motor bằng LCD	22

15. Máy tính đơn giản sử dụng LCD và Keypad	24

16. Điều khiển đèn bằng Remote	27

17. Mô phỏng đèn giao thông	39

18. Cảm biến khoảng cách điều chỉnh Motor	41

19. Đo tác dụng lực bằng cảm biến lực	43

20. Thiết bị bảo mật bằng mật khẩu sử dụng LCD và Keypad	45

21. Điều chỉnh Micro Servo dựa vào cảm biến Flex	49

22. Cảm biến PIR điều khiển đèn LED	51

23. Thiết bị cảnh báo Gas sử dụng cảm biến khí Gas và LED cảnh báo	52

23. Thiết bị cảnh báo, đo đạt khí Gas sử dụng cảm biến khí Gas và LCD	54

24. Thiết bị cảnh báo động đất sử dụng cảm biến độ nghiêng	56

25. Sử dụng quang điện trở để điều khiển đèn LED	59

26. Sử dụng Board micro:bit điều khiển đèn sáng tuần tự	60

II. Các bài thực hành với STM32	62

1. Sử dụng STM32 để bật tắt LED đơn giản	62

2. Sử dụng STM32 điều khiển 4 LED	63

III. Các chương trình IoT	65

1.Đo nhiệt độ bằng cảm biến sau đó hiển thị trên LCD có sử dụng Arduino	65

2.Đóng mở cửa với IoT	66

3.Giám sát nhiệt độ và ra lệnh có điền kiện	67

4.Bật/tắt thiết bị từ xa thông qua Server	68

5. Công nghệ NFC sử dụng trong IoT	68

# I. Các bài thực hành với Arduino Uno

## 1. Bật tắt đèn LED đơn giản

Mô tả: Hệ thống được thiết kế để thực hiện bật/tắt đèn LED, Đèn được nối vào Arduino ở cổng số 13, khoản thời gian là 300ms.

Linh kiện:

- Arduino Uno

- Điện trở: 100Ω

- Đèn LED

Code:

void setup() { pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13,HIGH); delay(300); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad:

## 2. Nháy đèn LED đơn giản

Mô tả: Hệ thống được thiết kế để thực hiện nháy đèn LED, Đèn được nối vào Arduino ở cổng số 13, khoảng thời gian là 300ms.

Linh kiện:

- Arduino Uno

- Điện trở: 100Ω

- Đèn LED

Code:

int brightness = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { for (brightness = 0; brightness <= 255; brightness +=5) { analogWrite(13, brightness); delay(30); } for (brightness = 255; brightness >=0; brightness -=5) { analogWrite(13, brightness); delay(30); } }

Sơ đồ thiết kế Tinkercad:

Sơ đồ thiết kế Proteus:

Sơ đồ thiết kế Cisco Packet Tracer:

## 3. Nút bấm để bật đèn LED

Mô tả: Hệ thống thực hiện bật LED thông qua nút nhấn, Đèn được kết nối Arduino ở cổng số 12, đầu ra Nút bấm được nối vào pin 2. Đèn sáng khi nhấn nút và ngược lại.

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- Điện trở: 100Ω

- Đèn LED

- Nút nhấn

Code:

double run = false; void setup() { pinMode(12, OUTPUT); pinMode(2, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { if(digitalRead(2) == HIGH) { delay(400); run = !run; digitalWrite(12,run); Serial.println(run); } }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

Sơ đồ thiết kế Proteus (đổi thành cổng 13):

## 4. Nút bấm để bật đèn LED RBG

Mô tả: Hệ thống thực hiện bật LED RBG thông qua nút nhấn, Đèn được kết nối Arduino ở cổng số 12-11-10, đầu ra Nút bấm được nối vào cổng 2. Đèn sáng màu ngẫu nhiên khi nhấn nút và ngược lại.

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- Điện trở: 100Ω

- Đèn LED

- Nút nhấn

Code:

boolean run = false; void setup() { pinMode(12, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(2, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { if(digitalRead(2) == HIGH) { int res = rand() % (12 - 3 + 1) + 10;/ xuất màu random run = !run; digitalWrite(res,run); Serial.println(run); } else run=0; }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 5. Điều khiển 2 LED với công tắc khi gạt công tắc thì 1 LED sáng còn 1 LED tối và ngược lại.

Mô tả:

Hệ thống thực hiện bật LED thông qua công tắc gạt, đèn 1 được kết nối Arduino ở cổng số 6, đèn 2 được kết nối Arduino ở cổng số 9, đầu ra công tắc bấm được nối vào 1. Một đèn sáng khi nhấn nút (đèn còn lại tắt) và ngược lại.

Linh kiện:

- Arduino Uno

- Đèn LED: 2

- Điện trở: 3

- Công tắc gạt

Code:

int Led1=6; int Led2=9; int button=1; void setup() { pinMode(Led1,OUTPUT); pinMode(Led2,OUTPUT); pinMode(button,INPUT); } void loop() { if (digitalRead(button)==1) {digitalWrite(Led1,HIGH); digitalWrite(Led2,LOW); } else { digitalWrite (Led2,HIGH); digitalWrite (Led1,LOW); } }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

Cisco Packet Tracer (Công tắc thường – 2 cực):

+Code:

function setup() { pinMode(3,INPUT); pinMode(1, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); Serial.println("Blinking"); } function loop() { var x = digitalRead(3); if(x == HIGH) { digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(1, HIGH); } else { digitalWrite(1, LOW); digitalWrite(2, HIGH); } }

+ Sơ đồ thiết kế:

## 6. Điều chỉnh đèn sáng dựa vào cảm biến nhiệt

Mô tả: Hệ thống nhúng được thiết kế để cho phép điều khiển độ sáng của LED (pin 10) thông qua một cảm biến nhiệt độ (gắn ở A0). Khi nhiệt độ đọc qua cảm biến vượt quá 36 độ C thì đèn sẽ sáng

Linh kiện:

- Arduino Uno

- LED

- Điện trở

- Cảm biến nhiệt TMP36

Code:

void setup() { pinMode(10, OUTPUT); Serial.begin(96000); } void loop() { int x=analogRead(A0); int t= map(x,0,410,-50,150); if (t>=36) digitalWrite(10, HIGH); else digitalWrite(10, LOW); delay(100); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

Sơ đồ thiết kế Proteus (đổi A0 bằng A5, D10 bằng D8):

## 7. Đọc nhiệt độ ra LCD sử dụng cảm biến nhiệt độ

Mô tả: Sử dụng LCD để hiển thị nhiệt độ (được đo bằng cảm biến nhiệt)

Linh kiện:

- Arduino Uno

- Màn hình LCD

- Cảm biến nhiệt độ TMP36

- LCD 16x2

Code:

#include <LiquidCrystal.h> int sensorPin = 0; LiquidCrystal lcd(0, 1, 8, 9, 10, 11);//Khai báo đầu vào D void setup() { // khai báo thông tin LED lcd.begin(16, 2); } void loop() { int reading = analogRead(sensorPin); float voltage = reading * 5.0; // nguồn 5V voltage /= 1024.0; //xuất nhiệt độ ra màn hình float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ; lcd.print(temperatureC);//in nhiệt độ lcd.setCursor(0, 0);//vị trí in delay(1000); lcd.clear(); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 8. Mạch 10 LED sáng tuần tự

Mô tả: Mạch gồm 10 LED sáng theo thứ tự từ 1 đến 10 (chân tín hiệu từ 13-4)

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- 10 LED khác màu

- 10 Điện trở

Code:

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); delay(60); digitalWrite(13, LOW); delay(60); digitalWrite(12, HIGH); delay(60); digitalWrite(12, LOW); delay(60); digitalWrite(11, HIGH); delay(60); digitalWrite(11, LOW); delay(60); digitalWrite(10, HIGH); delay(60); digitalWrite(10, LOW); delay(60); digitalWrite(9, HIGH); delay(60); digitalWrite(9, LOW); delay(60); digitalWrite(8, HIGH); delay(60); digitalWrite(8, LOW); delay(60); digitalWrite(7, HIGH); delay(60); digitalWrite(7, LOW); delay(60); digitalWrite(6, HIGH); delay(60); digitalWrite(6, LOW); delay(60); digitalWrite(5, HIGH); delay(60); digitalWrite(5, LOW); delay(60); digitalWrite(4, HIGH); delay(60); digitalWrite(4, LOW); delay(60); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 9. Mạch điều khiển LED ma trận 8x8

Mô tả: Mô phỏng LED ma trận 8x8 hoặc mạch LED có sẵn, bằng cách bật/tắt đèn để hiện thông điệp.

Linh kiện:

- Mạch LED 8x8 sẵn hoặc sử dụng 64 LED

- Arduino Uno R3

Code:

#define ROW1 13 #define ROW2 12 #define ROW3 11 #define ROW4 10 #define ROW5 9 #define ROW6 8 #define ROW7 7 #define ROW8 6 #define COL1 5 #define COL2 4 #define COL3 3 #define COL4 2 #define COL5 A4 #define COL6 A3 #define COL7 A2 #define COL8 A1 const int row[] = {ROW1, ROW2, ROW3, ROW4, ROW5, ROW6, ROW7, ROW8}; const int col[] = {COL1,COL2, COL3, COL4, COL5, COL6, COL7, COL8}; int A[8][8] = {{1,1,1,1,1,1,1,1}, {1,1,1,0,0,1,1,1}, {1,1,0,1,1,0,1,1}, {0,0,0,1,1,0,0,0}, {1,1,0,0,0,0,1,1}, {1,1,0,1,1,0,1,1}, {1,1,0,1,1,0,1,1}, {1,1,1,1,1,1,1,1}}; void setup() { Serial.begin(9600); for (int i = 2; i <= 13; i++) { pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(i, LOW); } pinMode(A1, OUTPUT); digitalWrite(A1, LOW); pinMode(A2, OUTPUT); digitalWrite(A2, LOW); pinMode(A3, OUTPUT); digitalWrite(A3, LOW); pinMode(A4, OUTPUT); digitalWrite(A4, LOW); } void loop() { delay(0); yaz(A); } void yaz(int matrix[8][8]){ for (int c=0; c<8; c++){ digitalWrite(col[c], HIGH); for (int r = 0; r < 8; r++){ digitalWrite(row[r], 255*matrix[r][c]); delay(0); } for (int r = 0; r < 8; r++){ digitalWrite(row[r], HIGH); delay(0); } digitalWrite(col[c], LOW); } }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 10. Mạch sử dụng LED 7 đoạn để đếm số từ 0-9

Mô tả: Sử dụng Arduino để điều khiển LED 7 đoạn để hiện thị số ở dạng nhị phân, có thể thay đổi theo thời gian. Sử dụng cổng từ vị trí từ 2 đến 9. Sử dụng LED 7 đoạn dạng Cathode.

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- LED 7 đoạn

- 8 Điện trở: 220Ω

Code:

byte pins[8] = {2,3,4,6,7,8,9}; int duration = 500; byte num0 = 0x3F; byte num1 = 0x0C; byte num2 = 0x5B; byte num3 = 0x5E; byte num4 = 0x6C; byte num5 = 0x76; byte num6 = 0x77; byte num7 = 0x1C; byte num8 = 0x7F; byte num9 = 0x7E; void printN(byte _digit) { for (int i = 0; i < 8; i++) { digitalWrite(pins[i], bitRead(_digit, i )); } } void setup() { Serial.begin(9600); for(int i = 0; i <= 9; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); } } void loop() { printN(num0); delay(1000); printN(num1); delay(1000); printN(num2); delay(1000); printN(num3); delay(1000); printN(num4); delay(1000); printN(num5); delay(1000); printN(num6); delay(1000); printN(num7); delay(1000); printN(num8); delay(1000); printN(num9); delay(1000); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 11. Mạch sử dụng LED 7 đoạn để đếm số 0-99

Mô tả: Sử dụng Arduino để điều khiển 2 LED 7 đoạn để hiện thị số ở dạng nhị phân, có thể thay đổi theo thời gian. Sử dụng cổng từ vị trí 4 đến 11. Sử dụng LED 7 đoạn dạng Cathode. Sử dụng thêm bán dẫn PNP để hạn chế số lượng điện trở.

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- 2 LED 7 đoạn

- 2 Điện trở: 220Ω

- 2 bán dẫn PNP

Code:

byte pins[8] = {2,3,4,6,7,8,9}; int duration = 500; byte num0 = 0x3F; byte num1 = 0x0C; byte num2 = 0x5B; byte num3 = 0x5E; byte num4 = 0x6C; byte num5 = 0x76; byte num6 = 0x77; byte num7 = 0x1C; byte num8 = 0x7F; byte num9 = 0x7E; void printN(byte _digit) { for (int i = 0; i < 8; i++) { digitalWrite(pins[i], bitRead(_digit, i )); } } void setup() { Serial.begin(9600); for(int i = 0; i <= 9; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); } } void loop() { printN(num0); delay(1000); printN(num1); delay(1000); printN(num2); delay(1000); printN(num3); delay(1000); printN(num4); delay(1000); printN(num5); delay(1000); printN(num6); delay(1000); printN(num7); delay(1000); printN(num8); delay(1000); printN(num9); delay(1000); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 12. Module điều khiển động cơ L298 điều khiển Motor

Mô tả: Module điều khiển động cơ L298 điều khiển Motor qua các cổng 7,8,9

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- L298

- Motor

Code:

int speedControl=9; int inp1=8; int inp2=7; void setup() { pinMode(speedControl,OUTPUT); pinMode(inp1,OUTPUT); pinMode(inp1,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(inp1,HIGH); digitalWrite(inp2,LOW); analogWrite(speedControl,127); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 13. Điều khiển tăng/giảm tốc độ Motor bằng chiết áp

Mô tả: Sử dụng chiết áp để điều chỉnh tốc độ Motor

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- Chiết áp

- Motor

- NPN Transistor

Code:

Không code do Arduino chỉ đóng vai trò như nguồn điện

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 14. Hiển thị tốc độ Motor bằng LCD

- Mô tả: Sử dụng màn hình LCD và các thiết bị khác (Màn đo dao động, Đo điện thế) để thể hiện tốc độ quay của Motor

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- Điện trở

- Màn đo dao động - 100 ms

- Đo điện thế - 250 kΩ

- Đi-ốt

- Motor

- NPN Transistor

- LCD 16x2

Code:

#include <LiquidCrystal.h> //static char scrollMessage[] = {"Connect V0->GND "}; //int position = 0; volatile int count = 0; int interruptPin = 10; float speedRPM = 0; // khởi tạo thư viện với số lượng các chân giao diện LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // Quy trình dịch vụ ngắt (ISR) void encoderPulse() { count++; } void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("Velocidade:"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print("RPM"); // Thiết lập ngắt bên ngoài pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), encoderPulse, RISING); } void loop() { lcd.setCursor(0, 1); count = 0; delay(200); // Bộ mã hóa tạo ra ~ 48 xung mỗi vòng quay speedRPM = count * 6.25; lcd.print(speedRPM); //if (++position > strlen(scrollMessage) - 16) position = 0; // in số giây kể từ khi đặt lại: //lcd.print(&scrollMessage[position]); //delay(100); // điều này là cần thiết để chạy mô phỏng ở tốc độ tối đa }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 15. Máy tính đơn giản sử dụng LCD và Keypad

Mô tả: Sử dụng màn hình LCD và Keypad để mô phỏng một chiếc máy tính bỏ túi. Có thể tính toán 4 phép tính đơn giản

Linh kiện:

- LCD 16x2

- Keypad

- Điện trở

- Chiết áp

- Arduino Uno

Code:

#include <LiquidCrystal.h> #include <Keypad.h> const byte filas = 4; // bốn hàng. const byte columnas = 4; // bốn cột. char tecla[filas][columnas] = { {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','+'}, {'7','8','9','-'}, {'*','0','=','/'} }; byte pinFilas[filas] = {7, 6, 5, 4}; // kết nối với các chân ra hàng của bàn phím byte pinColumnas[columnas] = {3, 2, A5, A4}; // kết nối với chân của các cột bàn phím. Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(tecla), pinFilas, pinColumnas, filas, columnas ); LiquidCrystal lcd(8,9,10,11,12,13); //RS,E,D4,D5,D6,D7 String leeCadena1,leeCadena2; byte cuenta=0; char a; long dato1,dato2,rpt1; double dato3,dato4,rpt2; void setup(){ lcd.begin(16,2); } void loop(){ char key = keypad.getKey(); if (key=='0'¦¦key=='1'¦¦key=='2'¦¦key=='3'¦¦key=='4'¦¦key=='5'¦¦key=='6'¦¦key=='7'¦¦key=='8'¦¦key=='9'){ if(cuenta==0){ lcd.print(key); leeCadena1+=key; dato1=leeCadena1.toInt(); } else if(cuenta==1){ lcd.print(key); leeCadena2+=key; dato2=leeCadena2.toInt(); } } if(key=='A'){ leeCadena2=""; leeCadena1=""; dato1=0; dato2=0; dato3=0; dato4=0; cuenta=0; rpt1=0; rpt2=0; lcd.clear(); } else if(key=='='&&a=='+'){ cuenta++; lcd.setCursor(0,2); rpt1=dato1+dato2; lcd.print("="); lcd.print(rpt1); } else if(key=='='&&a=='-'){ cuenta++; lcd.setCursor(0,2); rpt1=dato1-dato2; lcd.print("="); lcd.print(rpt1); } else if(key=='='&&a=='*'){ cuenta++; lcd.setCursor(0,2); rpt1=dato1*dato2; lcd.print("="); lcd.print(rpt1); } else if(key=='='&&a=='/'){ cuenta++; lcd.setCursor(0,2); dato3=dato1; dato4=dato2; lcd.print("="); rpt2=(dato3/dato4); lcd.print(rpt2); } else if((key=='+'¦¦key=='-'¦¦key=='*'¦¦key=='/')&&(cuenta==0)){ cuenta++; a=key; lcd.print(a); } }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 16. Điều khiển đèn bằng Remote

Mô tả: Sử dụng Remote điều khiển đèn sáng dựa vào IR sensor để nhận tín hiệu. Các phím số khác nhau sẽ điều khiển đèn sáng theo những màu khác nhau.

Linh kiện:

- Remote

- IR sensor (cảm biến hồng ngoại)

- Đèn chùm dạng vòn 12 LED

- Arduino Uno

Code:

#include <Adafruit_NeoPixel.h> #include <IRremote.h> #define PIN 6 #define No0 0xFD30CF #define No1 0xFD08F7 #define No2 0xFD8877 #define No3 0xFD48B7 #define No4 0xFD28D7 #define No5 0xFDA857 #define No6 0xFD6897 #define No7 0xFD18E7 #define No8 0xFD9867 #define No9 0xFD58A7 #define Power 0xFD00FF #define Play 0xFDA05F #define EQ 0xFDB04F int RECV_PIN = 3; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(12, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int PixelRainbow[12][3] = { { 255 , 0 , 0 },{ 255 , 50 , 0 },{ 255 , 255 , 0 }, { 128 , 255 , 0 },{ 0 , 255 , 0 },{ 0 , 100 , 0 }, { 0 , 255 , 255 },{ 0 , 50 , 255 },{ 0 , 0 , 128 }, { 128 , 0 , 255 },{ 128 , 0 , 128 },{ 255 , 0 , 128 } }; void setup() { strip.begin(); strip.clear(); strip.show(); Serial.begin(9600); Serial.println("Enabling IRin"); irrecv.enableIRIn(); Serial.println("Enabled IRin"); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { int i=0; if (results.value == Power) { for(i=0 ; i<strip.numPixels() ; i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(PixelRainbow[i][0],PixelRainbow[i][1],PixelRainbow[i][2])); strip.show(); Serial.print("("); Serial.print(PixelRainbow[i][0]); Serial.print(","); Serial.print(PixelRainbow[i][1]); Serial.print(","); Serial.print(PixelRainbow[i][2]); Serial.println(")"); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); delay(50); if (results.value != Power) goto Idle; } } strip.clear(); int j,k; if (results.value == No0) { Serial.println("Running Rainbow"); while(results.value == No0) { for(k=255 ; k>0 ; k-=15) { Serial.print("("); Serial.print(k); Serial.print(","); Serial.print(255-k); Serial.print(","); Serial.print(0); Serial.println(")"); colorWipe(strip.Color(k,255-k,0), 10); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); strip.clear(); if (results.value != No0) goto Idle; } for(k=255 ; k>0 ; k-=15) { Serial.print("("); Serial.print(0); Serial.print(","); Serial.print(k); Serial.print(","); Serial.print(255-k); Serial.println(")"); colorWipe(strip.Color(0,k,255-k), 10); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); strip.clear(); if (results.value != No0) goto Idle; } for(k=255 ; k>0 ; k-=15) { Serial.print("("); Serial.print(255-k); Serial.print(","); Serial.print(0); Serial.print(","); Serial.print(k); Serial.println(")"); colorWipe(strip.Color(255-k,0,k), 10); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); strip.clear(); if (results.value != No0) goto Idle; } if (results.value != No0) goto Idle; } } if (results.value == No1) { Serial.println("Running Red"); while(results.value == No1) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,0,0)); strip.show(); delay(50); //irrecv.decode(&results); //irrecv.resume(); if (irrecv.decode(&results)) if (results.value != No1) break; } } goto Idle; } if (results.value == No2) { Serial.println("Running Orange"); while(results.value == No2) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,50,0)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No2) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No2) goto Idle; } } if (results.value == No3) { Serial.println("Running Yellow"); while(results.value == No3) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,255,0)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No3) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No3) goto Idle; } } if (results.value == No4) { Serial.println("Running Green Yellow"); while(results.value == No4) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(128,255,0)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No4) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No4) goto Idle; } } if (results.value == No5) { Serial.println("Running Green"); while(results.value == No5) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,255,0)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No5) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No5) goto Idle; } } if (results.value == No6) { Serial.println("Running Light Blue"); while(results.value == No6) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,50,255)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No6) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No6) goto Idle; } } if (results.value == No7) { Serial.println("Running Blue"); while(results.value == No7) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,0,128)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No7) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No7) goto Idle; } } if (results.value == No8) { Serial.println("Running Purple"); while(results.value == No8) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(128,0,255)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No8) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No8) goto Idle; } } if (results.value == No9) { Serial.println("Running Pink"); while(results.value == No9) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,0,128)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No9) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No9) goto Idle; } } if (results.value == Play) { Serial.println("Running Rainbow"); while(results.value == Play) { int i,j; for(j=0; j<256; j+=15) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255)); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != Play) goto Idle; } strip.show(); delay(100); } irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != Play) goto Idle; } } if (results.value == EQ) { Serial.println("Running RainbowCycle"); while(results.value == EQ) { for(j=0; j<256*3; j++) { for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255)); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != EQ) goto Idle; } strip.show(); delay(50); } irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != EQ) goto Idle; } } if (results.value == 0xFFFFFFFF) goto Idle; } Idle: strip.clear(); delay(50); } void rainbow(uint8_t wait) { uint16_t i, j; for(j=0; j<256; j++) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255)); } strip.show(); delay(50); } } void rainbowCycle(uint8_t wait) { uint16_t i, j; for(j=0; j<256*3; j++) { for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255)); } strip.show(); delay(50); } } void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) { for (int j=0; j < 256; j++) { for (int q=0; q < 3; q++) { for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) { strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255)); } strip.show(); delay(50); for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) { strip.setPixelColor(i+q, 0); } } } } void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) { for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) { //strip.numPixels() strip.setPixelColor(i, c); strip.show(); delay(wait); } } uint32_t Wheel(byte WheelPos) { WheelPos = 255 - WheelPos; if(WheelPos < 85) { return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3); } if(WheelPos < 170) { WheelPos -= 85; return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3); } WheelPos -= 170; return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 17. Mô phỏng đèn giao thông

Mô tả: Sử dụng 3 LED đỏ - vàng - xanh và LCD để mô phỏng đèn giao thông. Thực hiện việc đếm số và xuất thông báo ra màn hình LCD.

Linh kiện:

- 3 LED (Đỏ, Vàng và Xanh Lam)

- Điện trở

- LCD 16x2

- Arduino Uno

Code:

#include<LiquidCrystal.h> LiquidCrystal MyLCD(6, 7, 8, 9, 10, 11); int red = 3; int yellow = 4; int green = 5; void setup() { pinMode(red, OUTPUT); pinMode(yellow, OUTPUT); pinMode(green, OUTPUT); MyLCD.begin(16, 2); } void yellowBlink(int repeats, int time) { for (int i = repeats; i > 0 ; i--) { MyLCD.clear(); MyLCD.setCursor(0, 1); MyLCD.print("Cho doi!"); digitalWrite(yellow, HIGH); delay(time); MyLCD.setCursor(0, 0); MyLCD.print(i); digitalWrite(yellow, LOW); delay(time); } } void counter(int count, String Message, int led) { digitalWrite(led, HIGH); for (int i = count ; i > 0; i--) { MyLCD.clear(); MyLCD.setCursor(0, 1); MyLCD.print(Message); MyLCD.setCursor(0, 0); MyLCD.print(i); delay(1000); MyLCD.print(" "); if (i < (count - 55)) { MyLCD.print(" "); yellowBlink(count - 55 , 500); break; } } digitalWrite(led, LOW); } void loop() { counter(25, "Dung lai!", red); MyLCD.clear(); MyLCD.setCursor(0, 1); MyLCD.print("Doi!"); yellowBlink(10, 500); counter(30, "Di chuyen!", green); yellowBlink(10, 500); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 18. Cảm biến khoảng cách điều chỉnh Motor

Mô tả: Sử dụng LCD để hiển thị tốc độ đo được và đưa ra thông số vận tốc theo khoảng cách đo được nhờ đó điều khiển tốc độ motor trong từng trường hợp.

Linh kiện:

- LCD 16x2

- Điện trở

- Motor

- Cảm biến khoảng cách

- Arduino Uno

Code:

int pingIN = 6; int in1Pin = 4; int in2Pin = 2; int enablePin = 5; String msg = " "; int speed = 0; #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(13,12,11,10,9,8); void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(in1Pin, OUTPUT); pinMode(in2Pin, OUTPUT); pinMode(enablePin, OUTPUT); digitalWrite(in1Pin, HIGH); digitalWrite(in2Pin, LOW); lcd.begin(16,2); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("LOADING..."); delay(800); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("COMPLETE!"); delay(1000); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("SPEED: "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("DISTANCE: "); } void loop() { float T, dist, dist_inted; pinMode(pingIN,OUTPUT); digitalWrite(pingIN, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(pingIN, HIGH); delayMicroseconds(5); digitalWrite(pingIN, LOW); pinMode(pingIN, INPUT); T = (pulseIn(pingIN, HIGH))-8; dist = T / 29 / 2 ; dist_inted = (int) (dist + 0.52); Serial.print("CM: "); Serial.println(dist); delay(100); if(dist_inted > 100){ speed = 255; msg = "100%";} if(dist_inted <= 100 && dist_inted > 50 ){ speed = 127; msg = " 50%";} if(dist_inted <= 50 && dist_inted > 25 ){ speed = 63; msg = " 25%";} if(dist_inted <= 25){ speed = 0; msg = " 0%";} setMotor(speed,msg,dist_inted); } void setMotor(int speed,String msg,int dist_inted){ analogWrite(enablePin,speed); lcd.setCursor(7,0); lcd.print(msg); lcd.setCursor(10,1); lcd.print(dist_inted); lcd.print ("CM "); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 19. Đo tác dụng lực bằng cảm biến lực

Mô tả: Sử dụng màn hình LED để thể hiện các mức độ lực được tác dụng và cảm biến lực để đo lực tác dụng (tương tự trò chơi đấm bốc tính điểm) gồm 6 mức với 6 đèn khác màu. Cảm biến lực sử dụng nguồn 5V và sử dụng chân A0 nhận thông số đo.

Linh kiện:

- Cảm biến lực

- Điện trở

- LED gồm 6 chiếc khác màu

- Arduino Uno

Code:

#define fsrpin A0 #define led1 0 #define led2 2 #define led3 4 #define led4 7 #define led5 9 #define led6 12 int fsrreading; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); pinMode(led4, OUTPUT); pinMode(led5, OUTPUT); pinMode(led6, OUTPUT); } void loop() { fsrreading = analogRead(fsrpin); Serial.println(fsrreading); if (fsrreading > 200) { digitalWrite(led1, HIGH); } else digitalWrite(led1, LOW); if (fsrreading > 450) { digitalWrite(led2, HIGH); } else digitalWrite(led2, LOW); if (fsrreading > 550) { digitalWrite(led3, HIGH); } else digitalWrite(led3, LOW); if (fsrreading > 650) { digitalWrite(led4, HIGH); } else digitalWrite(led4, LOW); if (fsrreading > 800) { digitalWrite(led5, HIGH); } else digitalWrite(led5, LOW); if (fsrreading > 900) { digitalWrite(led6, HIGH); } else digitalWrite(led6, LOW); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 20. Thiết bị bảo mật bằng mật khẩu sử dụng LCD và Keypad

Mô tả: Sử dụng màn hình LCD và Keypad để mô phỏng thiết bị bảo mật bằng mật mã. Thiết bị cho phép nhập mật mã bảo mật lần đầu (khởi tạo mã) sau đó được nhập nhiều nhất 3 lần (mỗi lần sai thì 1 đèn sẽ tắt). Khi nhập sai quá 3 lần thì in ra báo động.

Linh kiện:

- LCD 16x2

- Điện trở

- Keypad

- Arduino Uno

Code:

#include <LiquidCrystal.h> #include<Keypad.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); int led[] = {A4, A5, 13}; char keys[4][4] = { {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'} }; byte rowPins[4] = {10,9, 8, 7}; byte colPins[4] = {6, A0, A1, A2}; Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, 4, 4 ); char str[4]={'*','*','*','*'}; char pwd[4]={'*','*','*','*'}; int i=0,j=0,k=0; bool insert=false; void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("Insert Password"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("****"); for (int i = 0; i < 3; i++){ pinMode(led[i], OUTPUT); } } void loop() { if(insert==false) { char key = keypad.getKey(); if (key != NO_KEY&&i!=4) { str[i]=key; lcd.setCursor(0,1); lcd.print(str[0]); lcd.print(str[1]); lcd.print(str[2]); lcd.print(str[3]); i++; } if(i==4) { lcd.setCursor(6,1); lcd.print("Saving"); delay(2000); insert=true; clear(); openled(); } } else { char key = keypad.getKey(); if (key != NO_KEY&&j!=4) { pwd[j]=key; lcd.setCursor(0,1); lcd.print(pwd[0]); lcd.print(pwd[1]); lcd.print(pwd[2]); lcd.print(pwd[3]); j++; } if(j==4) { lcd.setCursor(6,1); if(pwd[0]==str[0]&&pwd[1]==str[1]&&pwd[2]==str[2]&&pwd[3]==str[3]) { lcd.print("Correct!"); //delay(2000); //reset(); } else { lcd.print("Error!"); delay(2000); digitalWrite(led[k],LOW); k++; j=0; if(k==3) { lcd.clear(); lcd.print("Alarm!!"); delay(500); lcd.display(); } else clear(); } } } } void clear() { lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Password"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("****"); pwd[0]='*'; pwd[1]='*'; pwd[2]='*'; pwd[3]='*'; } void openled() { for(int i=0;i<3;i++) { digitalWrite(led[i], HIGH); } } void reset() { lcd.clear(); i=0,j=0,k=0; insert=false; pwd[0]='*'; pwd[1]='*'; pwd[2]='*'; pwd[3]='*'; str[0]='*'; str[1]='*'; str[2]='*'; str[3]='*'; lcd.print("Insert Password"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("****"); for(int i=0;i<3;i++) { digitalWrite(led[i], LOW); } }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 21. Điều chỉnh Micro Servo dựa vào cảm biến Flex

Mô tả: Điều chỉnh Micro Servo tương ứng với độ cong khi đo được bằng cảm biển Flex. Khi độ cong quá điều kiện cho phép thì Servo sẽ xoay tới góc 180.

Linh kiện:

- Micro Servo (dạng motor góc quay nằm trong khoảng bất kì từ 0o - 180o)

- Điện trở 1k Ω

- Cảm biến Flex (cảm biến cong)

- Arduino Uno

Code:

#include <Servo.h> // Thư viện Servo Motor #define flex_sensor A0 Servo motorcito; int lectura; void setup() { motorcito.attach(3); Serial.begin(9600); } void loop() { lectura= analogRead (flex_sensor); Serial.println(lectura); if(lectura>=22) { motorcito.write(0); } else { motorcito.write(180); } delay(300); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 22. Cảm biến PIR điều khiển đèn LED

Mô tả: Cảm biến PIR được nối với cổng 8 và LED cảnh báo sẽ được nối với cổng 10. Cảm biến PIR sẽ phát hiện ra đối tượng phát nhiệt đang di chuyển trong phạm vi từ đó xuất tín hiệu để điều khiển đèn sáng.

Linh kiện:

- Cảm biến PIR (là cảm biến thụ động phát hiện tia hồng ngoại phát ra từ môi trường xung quanh)

- Điện trở

- Đèn LED

- Arduino Uno

Code:

int LED = 10; int DO_Sensor = 8; int Sensitivity = 0; int PIR_state = LOW; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(DO_Sensor, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { Sensitivity = digitalRead(DO_Sensor); if (Sensitivity == HIGH) { digitalWrite(LED, HIGH); if (PIR_state == LOW) { PIR_state = HIGH; } }else{ digitalWrite(LED, LOW); if(PIR_state == HIGH){ PIR_state = LOW; } } }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 23. Thiết bị cảnh báo Gas sử dụng cảm biến khí Gas và LED cảnh báo

Mô tả: Khi nồng độ chất khí càng cao điện áp đầu ra tại chân A5 của cảm biến càng tăng lên. Tín hiệu tương tự này được trực tiếp xuất ra đầu ra và được đưa tới bộ so sánh LM393 để số hoá tín hiệu. Bộ so sánh cùng với một biến trở để điều chỉnh độ nhạy của cảm biến. Khi nồng độ khí vượt qua giới hạnh điều chỉnh nó sẽ đưa ra tín hiệu dạng số ở cổng 2 đến 4(mỗi đèn sáng là 1 mức độ tương ứng).

Linh kiện:

- Cảm biến khí Gas

- Đèn LED

- Điện trở

- Arduino Uno

Code:

int led1 = 2; int led2 = 3; int led3 = 4; int sensor = A5; int gas = 0; void setup() { pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { gas = analogRead(sensor); // Cảm biến được sử dụng là cảm biến MQ4, để đọc Methane Serial.println(gas); // hiển thị kết quả của giá trị gas gas = map(gas, 306, 750, 0, 100); // thay đổi giá trị cảm biến (đọc từ 306 - 740) phạm vi 0-100 // điều kiện khi khí ở rất gần cảm biến if (gas >= 60) { digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led3, HIGH); } // điều kiện khi khí tầm trung với cảm biến else if (gas >= 30) { digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); digitalWrite(led3, LOW); } // điều kiện khi khí ở xa cảm biến (mức bình thường) else { digitalWrite(led1, HIGH); digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led3, LOW); } }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 23. Thiết bị cảnh báo, đo đạt khí Gas sử dụng cảm biến khí Gas và LCD

Mô tả: Khi nồng độ chất khí càng cao điện áp đầu ra tại chân A5 của cảm biến càng tăng lên. Tín hiệu tương tự này được trực tiếp xuất ra đầu ra và được đưa tới bộ so sánh LM393 để số hoá tín hiệu. Bộ so sánh cùng với một biến trở để điều chỉnh độ nhạy của cảm biến. Nồng độ khí được ghi lại và xuất ra màn hình LCD với 2 dòng là mức độ và nồng độ đo được.

Linh kiện:

- Cảm biến khí Gas

- Màn hình LCD

- Điện trở

- Chiết áp

- Arduino Uno

Code:

#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); int analogPin = A5; int val = 0; void setup() { lcd.begin(16, 2); // Print a message to the LCD. lcd.print("Starting... "); delay(500); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("Loading..."); delay(500); Serial.begin(9600); lcd.display(); } void loop() { lcd.setCursor(0,1); delay(100); val = analogRead(analogPin); Serial.println(val); lcd.clear(); if (val >0 && val <= 306){ lcd.print("Normal"); } else if (val > 307 && val <= 420){ lcd.print("Gas Detected!"); } else if (val > 421 && val <= 520){ lcd.print("Dense Gas!"); } else if (val > 521 && val <= 724){ lcd.print("Danger!"); } lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(val); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 24. Thiết bị cảnh báo động đất sử dụng cảm biến độ nghiêng

Mô tả: Khi cảm biến nghiêng một góc lớn hơn góc cho phép điện áp đầu ra tại chân A0 và A1 của cảm biến càng tăng lên. Bộ so sánh cùng với điện trở để điều chỉnh độ nhạy của cảm biến. Độ nghiêng được ghi lại và xuất ra màn hình LCD với 2 dòng là phương (xét dưới dạng không gian 2 chiều x và y) và độ nghiêng đo được.

Linh kiện:

- Cảm biến Tilt ( Cảm biến độ nghiêng)

- Loa Piezo

- Đèn LED

- Điện trở

- Arduino Uno

Code:

#include<LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); #define buzzer 10 #define led 13 #define x A0 #define y A1 //biến int xsample=0; int ysample=0; int zsample=0; long start; int buz=0; /*Macros*/ #define samples 50 #define maxVal 20 #define minVal -20 #define buzTime 5000 void setup() { lcd.begin(16,2); Serial.begin(9600); delay(1000); lcd.print("Earthquake"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Detector"); delay(2000); lcd.clear(); lcd.print("Start"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Please wait..."); pinMode(buzzer, OUTPUT); pinMode(led, OUTPUT); buz=0; digitalWrite(buzzer, buz); digitalWrite(led, buz); for(int i=0;i<samples;i++) // lấy mẫu để hiệu chuẩn { xsample+=analogRead(x); ysample+=analogRead(y); } xsample/=samples; // lấy trung bình cho x ysample/=samples; // lấy trung bình cho y delay(3000); lcd.clear(); lcd.print("Complete"); delay(1000); lcd.clear(); lcd.print("Device Ready"); delay(1000); lcd.clear(); lcd.print(" X Y"); } void loop() { int value1=analogRead(x); //đọc x ra int value2=analogRead(y); //đọc y ra int xValue=xsample-value1; // tìm kiếm sự thay đổi của x int yValue=ysample-value2; // tìm kiếm sự thay đổi của y // hiển thị thay đổi các giá trị trục x, y trên LCD lcd.setCursor(0,1); lcd.print(xValue); lcd.setCursor(6,1); lcd.print(yValue); delay(100); lcd.clear(); // so sánh thay đổi với các giới hạn được xác định trước if(xValue < minVal ¦¦ xValue > maxVal ¦¦ yValue < minVal ¦¦ yValue > maxVal) { if(buz == 0) start=millis(); // hẹn giờ bắt đầu buz=1; // buzzer / leb báo hiệu được kích hoạt } else if(buz == 1) // buzzer được kích hoạt rồi cảnh báo động đất { lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Earthquake Alert"); if(millis()>= start+buzTime) buz=0; } else { lcd.clear(); lcd.print("X Y"); } digitalWrite(buzzer, buz); // lệnh bật và tắt buzzer digitalWrite(led, buz); // lệnh bật và tắt LED // gửi các giá trị để xử lý Serial.print("x="); Serial.println(xValue); Serial.print("y="); Serial.println(yValue); Serial.println(" $"); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 25. Sử dụng quang điện trở để điều khiển đèn LED

Mô tả: Khi quang điện trở không thu được ánh sáng điện áp đầu ra tại chân A5 tăng lên. Dựa vào giá trị đọc được ở A5 từ đó điều khiển đèn bật,tắt.

Linh kiện:

- Quang điện trở

- Điện trở

- Đèn LED

- Arduino Uno

Code:

void setup() { pinMode(7, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println(analogRead(5)); if(analogRead(5) < 500){ digitalWrite(7, HIGH); } else { digitalWrite(7, LOW); } delay(100); }

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

## 26. Sử dụng Board micro:bit điều khiển đèn sáng tuần tự

Mô tả: Board micro:bit có kích thước nhỏ (4 x 5 cm), gồm 1 ma trận led 5 x 5 để hiển thị, 2 nút bấm lập trình được, 1 nút reset, 3 chân in/out, cùng với một vài led để báo hiệu. Sử dụng các chân 1,2,3 tương ứng với các đèn để điều khiển bật/tắt tuần tự.

Linh kiện:

- Micro Servo (dạng motor góc quay nằm trong khoảng bất kì từ 0o - 180o)

- Điện trở 1k Ω

- Cảm biến Flex (cảm biến cong)

- Arduino Uno

Blocks:

Sơ đồ thiết kế với Tinkercad :

# II. Các bài thực hành với STM32

## 1. Sử dụng STM32 để bật tắt LED đơn giản

Mô tả: Đèn LED được nối vào các chân PD13, còn công tắc sẽ được nối với PD0 của STM32.

Linh kiện:

- STM32F401VE

- Điện trở 100 Ω

- Công tắc

- Đèn LED

Code chính:

int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while(1) { if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); } else HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); } }

Sơ đồ thiết kế với Proteus :

## 2. Sử dụng STM32 điều khiển 4 LED

Mô tả: Đèn LED được nối vào các chân PD12 đến PD15 do đó khi thực hiện thay đổi tín hiệu giữa các chân sẽ khiến cho đèn LED bật/tắt tuần tự.

Linh kiện:

- STM32F401VE

- Điện trở 100 Ω

- Đèn LED với 4 màu khác nhau

Code chính:

static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pins : PD12 PD13 PD14 PD15 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); }

Sơ đồ thiết kế với Proteus :

# III. Các chương trình IoT

## 1.Đo nhiệt độ bằng cảm biến sau đó hiển thị trên LCD có sử dụng Arduino

Mô tả: Đo nhiệt độ môi trường rồi hiển thị ra LCD

Thiết bị: Máy tính, Home Gateway, Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, Thiết bị giám sát nhiệt, Arduino, Cảm biến nhiệt, Màn hình LCD.

Mô hình:

Code Arduino - Python:

from gpio import * from time import * def inputHandler(): value = (((analogRead(A0) - 0) * (100 - -100)) / (1023 - 0)) + -100 customWrite(0, value) def main(): add_event_detect(A0, inputHandler) while True: delay(1000) if __name__ == "__main__": main()

## 2.Đóng mở cửa với IoT

Mô tả: Sử dụng ứng dụng của IoT cho việc đóng mở cửa. Dựa vào trình duyệt web của PC và truy cập 192.168.25.1 để đưa ra câu lệnh đóng/ mở cửa.

Thiết bị: Máy tính, Home Gateway

Mô hình:

## 3.Giám sát nhiệt độ và ra lệnh có điền kiện

Mô tả: Dùng thiết bị giám sát nhiệt độ, nếu nhiệt độ cao thì sẽ khởi động quạt.

Thiết bị: Quạt, Giám sát nhiệt độ, Arduino.

Mô hình:

Code Arduino – Python:

from gpio import * from time import * def handleSensorData(): value = digitalRead(0) if value == 0: customWrite(1, '0') else: customWrite(1, '1') def main(): add_event_detect(0, handleSensorData) while True: delay(1000) if __name__ == "__main__": main()

## 4.Bật/tắt thiết bị từ xa thông qua Server

Mô tả: Điều khiển thiết bị từ xa sử dụng máy tính ra lệnh, cấu hình IP thông qua Server.

Linh kiện: Server, Máy tính hoặc thiết bị kết nối khác, Thiết bị cần điều khiển.

Mô hình:

## 5. Công nghệ NFC sử dụng trong IoT

Mô tả: Tìm hiểu và sử dụng công nghệ NFC. Trong phần này, em sẽ sử dụng thẻ từ NFC đề làm thẻ thông tin thông minh.

Chuẩn bị:

- Thẻ NFC

- Thiết bị đọc/ghi NFC

Báo cáo NFC: https://github.com/longzero2000/nfc

Cách sử dụng: Khi hoàn tất việc ghi url vào thẻ NFC, tiến hành khởi động chức năng quét của NFC của thiết bị. Thiết bị sẽ đọc được url tương ứng và tiến hành mở trình duyệt.

Sản phẩm:

+ Thẻ sau khi Design:

+ Trang thông tin: