BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

BÀI TẬP LẬP TRÌNH NHÚNG

| Giáo viên hướng dẫn | : Mai Cường Thọ |
| --- | --- |
| Lớp | : 61.CNTT-1 |
| Sinh viên MSSV | : Nguyễn Văn Hải Long : 60136035 |

Nha Trang, năm 2021

Phụ Lục

I. Các bài thực hành với Arduino Uno	2

1. Bật tắt đèn LED đơn giản	2

2. Nháy đèn LED đơn giản	3

3. Nút bấm để bật đèn LED	4

4. Nút bấm để bật đèn LED RBG	5

5. Điều khiển 2 LED với công tắc khi gạt công tắc thì 1 LED sáng còn 1 LED tối và ngược lại.	6

6. Điều chỉnh đèn sáng dựa vào cảm biến nhiệt	8

7. Đọc nhiệt độ ra LCD sử dụng cảm biến nhiệt độ	10

8. Mạch 10 LED sáng tuần tự	11

9. Mạch điều khiển LED ma trận 8x8	13

10. Mạch sử dụng LED 7 đoạn để đếm số từ 0-9	15

11. Mạch sử dụng LED 7 đoạn để đếm số 0-99	16

12. Module điều khiển động cơ L298 điều khiển Motor	18

13. Điều khiển tăng/giảm tốc độ Motor bằng chiết áp	19

14. Hiển thị tốc độ Motor bằng LCD	20

15. Máy tính đơn giản sử dụng LCD và Keypad	22

16. Điều khiển đèn bằng Remote	24

17. Mô phỏng đèn giao thông	36

18. Cảm biến khoảng cách điều chỉnh Motor	38

19. Đo tác dụng lực bằng cảm biến lực	41

20. Thiết bị bảo mật bằng mật khẩu sử dụng LCD và Keypad	42

II. Các bài thực hành với STM32	46

III. Các chương trình IoT	46

1.Đo nhiệt độ bằng cảm biến sau đó hiển thị trên LCD có sử dụng Arduino	46

2.Đóng mở cửa với IoT	47

3.Giám sát nhiệt độ và ra lệnh có điền kiện	48

4.Bật/tắt thiết bị từ xa thông qua Server	49

# I. Các bài thực hành với Arduino Uno

## 1. Bật tắt đèn LED đơn giản

Mô tả: Hệ thống được thiết kế để thực hiện bật/tắt đèn LED, Đèn được nối vào Arduino ở cổng số 13, khoản thời gian là 300ms.

Linh kiện:

- Arduino Uno

- Điện trở: 100Ω

- Đèn LED

Code:

void setup() { pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13,HIGH); delay(300); }

Sơ đồ thiết kế:

## 2. Nháy đèn LED đơn giản

Mô tả: Hệ thống được thiết kế để thực hiện nháy đèn LED, Đèn được nối vào Arduino ở cổng số 13, khoản thời gian là 300ms.

Linh kiện:

- Arduino Uno

- Điện trở: 100Ω

- Đèn LED

Code:

int brightness = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { for (brightness = 0; brightness <= 255; brightness +=5) { analogWrite(13, brightness); delay(30); } for (brightness = 255; brightness >=0; brightness -=5) { analogWrite(13, brightness); delay(30); } }

Sơ đồ thiết kế:

## 3. Nút bấm để bật đèn LED

Mô tả: Hệ thống thực hiện bật LED thông qua nút nhấn, Đèn được kết nối Arduino ở cổng số 12, đầu ra Nút bấm được nối vào pin 2. Đèn sáng khi nhấn nút và ngược lại.

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- Điện trở: 100Ω

- Đèn LED

- Nút nhấn

Code:

double run = false; void setup() { pinMode(12, OUTPUT); pinMode(2, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { if(digitalRead(2) == HIGH) { delay(400); run = !run; digitalWrite(12,run); Serial.println(run); } }

Tinkercad:

## 4. Nút bấm để bật đèn LED RBG

Mô tả: Hệ thống thực hiện bật LED RBG thông qua nút nhấn, Đèn được kết nối Arduino ở cổng số 12-11-10, đầu ra Nút bấm được nối vào cổng 2. Đèn sáng màu ngẫu nhiên khi nhấn nút và ngược lại.

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- Điện trở: 100Ω

- Đèn LED

- Nút nhấn

Code:

boolean run = false; void setup() { pinMode(12, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(2, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { if(digitalRead(2) == HIGH) { int res = rand() % (12 - 3 + 1) + 10;/ xuất màu random run = !run; digitalWrite(res,run); Serial.println(run); } else run=0; }

Tinkercad:

## 5. Điều khiển 2 LED với công tắc khi gạt công tắc thì 1 LED sáng còn 1 LED tối và ngược lại.

Mô tả:

Hệ thống thực hiện bật LED thông qua công tắc gạt, đèn 1 được kết nối Arduino ở cổng số 6, đèn 2 được kết nối Arduino ở cổng số 9, đầu ra công tắc bấm được nối vào 1. Một đèn sáng khi nhấn nút (đèn còn lại tắt) và ngược lại.

Linh kiện:

- Arduino Uno

- Đèn LED: 2

- Điện trở: 3

- Công tắc gạt

Code:

int Led1=6; int Led2=9; int button=1; void setup() { pinMode(Led1,OUTPUT); pinMode(Led2,OUTPUT); pinMode(button,INPUT); } void loop() { if (digitalRead(button)==1) {digitalWrite(Led1,HIGH); digitalWrite(Led2,LOW); } else { digitalWrite (Led2,HIGH); digitalWrite (Led1,LOW); } }

Tinkercad:

Cisco Packet Tracer (Công tắc thường – 2 cực):

## 6. Điều chỉnh đèn sáng dựa vào cảm biến nhiệt

Mô tả: Hệ thống nhúng được thiết kế để cho phép điều khiển độ sáng của LED (pin 10) thông qua một cảm biến nhiệt độ (gắn ở A0). Khi nhiệt độ đọc qua cảm biến vượt quá 36 độ C thì đèn sẽ sáng

Linh kiện:

- Arduino Uno

- LED

- Điện trở

- Cảm biến nhiệt TMP36

Code:

void setup() { pinMode(10, OUTPUT); Serial.begin(96000); } void loop() { int x=analogRead(A0); int t= map(x,0,410,-50,150); if (t>=36) digitalWrite(10, HIGH); else digitalWrite(10, LOW); delay(100); }

Tinkercad:

## 7. Đọc nhiệt độ ra LCD sử dụng cảm biến nhiệt độ

Mô tả: Sử dụng LCD để hiển thị nhiệt độ (được đo bằng cảm biến nhiệt)

Linh kiện:

- Arduino Uno

- Màn hình LCD

- Cảm biến nhiệt độ TMP36

- LCD 16x2

Code:

#include <LiquidCrystal.h> int sensorPin = 0; LiquidCrystal lcd(0, 1, 8, 9, 10, 11);//Khai báo đầu vào D void setup() { // khai báo thông tin LED lcd.begin(16, 2); } void loop() { int reading = analogRead(sensorPin); float voltage = reading * 5.0; // nguồn 5V voltage /= 1024.0; //xuất nhiệt độ ra màn hình float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ; lcd.print(temperatureC);//in nhiệt độ lcd.setCursor(0, 0);//vị trí in delay(1000); lcd.clear(); }

Tinkercad:

## 8. Mạch 10 LED sáng tuần tự

Mô tả: Mạch gồm 10 LED sáng theo thứ tự

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- LED

- Điện trở

Code:

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); delay(60); digitalWrite(13, LOW); delay(60); digitalWrite(12, HIGH); delay(60); digitalWrite(12, LOW); delay(60); digitalWrite(11, HIGH); delay(60); digitalWrite(11, LOW); delay(60); digitalWrite(10, HIGH); delay(60); digitalWrite(10, LOW); delay(60); digitalWrite(9, HIGH); delay(60); digitalWrite(9, LOW); delay(60); digitalWrite(8, HIGH); delay(60); digitalWrite(8, LOW); delay(60); digitalWrite(7, HIGH); delay(60); digitalWrite(7, LOW); delay(60); digitalWrite(6, HIGH); delay(60); digitalWrite(6, LOW); delay(60); digitalWrite(5, HIGH); delay(60); digitalWrite(5, LOW); delay(60); digitalWrite(4, HIGH); delay(60); digitalWrite(4, LOW); delay(60); }

Tinkercad:

## 9. Mạch điều khiển LED ma trận 8x8

Mô tả: Mô phỏng LED ma trận 8x8 hoặc mạch LED có sẵn, bằng cách bật/tắt đèn để hiện thông điệp.

Linh kiện:

- Mạch LED 8x8 sẵn hoặc sử dụng 64 LED

- Arduino Uno R3

Code:

#define ROW1 13 #define ROW2 12 #define ROW3 11 #define ROW4 10 #define ROW5 9 #define ROW6 8 #define ROW7 7 #define ROW8 6 #define COL1 5 #define COL2 4 #define COL3 3 #define COL4 2 #define COL5 A4 #define COL6 A3 #define COL7 A2 #define COL8 A1 const int row[] = {ROW1, ROW2, ROW3, ROW4, ROW5, ROW6, ROW7, ROW8}; const int col[] = {COL1,COL2, COL3, COL4, COL5, COL6, COL7, COL8}; int A[8][8] = {{1,1,1,1,1,1,1,1}, {1,1,1,0,0,1,1,1}, {1,1,0,1,1,0,1,1}, {0,0,0,1,1,0,0,0}, {1,1,0,0,0,0,1,1}, {1,1,0,1,1,0,1,1}, {1,1,0,1,1,0,1,1}, {1,1,1,1,1,1,1,1}}; void setup() { Serial.begin(9600); for (int i = 2; i <= 13; i++) { pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(i, LOW); } pinMode(A1, OUTPUT); digitalWrite(A1, LOW); pinMode(A2, OUTPUT); digitalWrite(A2, LOW); pinMode(A3, OUTPUT); digitalWrite(A3, LOW); pinMode(A4, OUTPUT); digitalWrite(A4, LOW); } void loop() { delay(0); yaz(A); } void yaz(int matrix[8][8]){ for (int c=0; c<8; c++){ digitalWrite(col[c], HIGH); for (int r = 0; r < 8; r++){ digitalWrite(row[r], 255*matrix[r][c]); delay(0); } for (int r = 0; r < 8; r++){ digitalWrite(row[r], HIGH); delay(0); } digitalWrite(col[c], LOW); } }

Tinkercad:

## 10. Mạch sử dụng LED 7 đoạn để đếm số từ 0-9

Mô tả: Sử dụng Arduino để điều khiển LED 7 đoạn để hiện thị số ở dạng nhị phân, có thể thay đổi theo thời gian.

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- LED 7 đoạn

- Điện trở: 220Ω

Code:

byte pins[8] = {2,3,4,6,7,8,9}; int duration = 500; byte num0 = 0x3F; byte num1 = 0x0C; byte num2 = 0x5B; byte num3 = 0x5E; byte num4 = 0x6C; byte num5 = 0x76; byte num6 = 0x77; byte num7 = 0x1C; byte num8 = 0x7F; byte num9 = 0x7E; void printN(byte _digit) { for (int i = 0; i < 8; i++) { digitalWrite(pins[i], bitRead(_digit, i )); } } void setup() { Serial.begin(9600); for(int i = 0; i <= 9; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); } } void loop() { printN(num0); delay(1000); printN(num1); delay(1000); printN(num2); delay(1000); printN(num3); delay(1000); printN(num4); delay(1000); printN(num5); delay(1000); printN(num6); delay(1000); printN(num7); delay(1000); printN(num8); delay(1000); printN(num9); delay(1000); }

Tinkercad:

## 11. Mạch sử dụng LED 7 đoạn để đếm số 0-99

Mô tả: Sử dụng Arduino để điều khiển 2 LED 7 đoạn để hiện thị số ở dạng nhị phân, có thể thay đổi theo thời gian.

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- 2 LED 7 đoạn

- Điện trở: 220Ω

Code:

byte pins[8] = {2,3,4,6,7,8,9}; int duration = 500; byte num0 = 0x3F; byte num1 = 0x0C; byte num2 = 0x5B; byte num3 = 0x5E; byte num4 = 0x6C; byte num5 = 0x76; byte num6 = 0x77; byte num7 = 0x1C; byte num8 = 0x7F; byte num9 = 0x7E; void printN(byte _digit) { for (int i = 0; i < 8; i++) { digitalWrite(pins[i], bitRead(_digit, i )); } } void setup() { Serial.begin(9600); for(int i = 0; i <= 9; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); } } void loop() { printN(num0); delay(1000); printN(num1); delay(1000); printN(num2); delay(1000); printN(num3); delay(1000); printN(num4); delay(1000); printN(num5); delay(1000); printN(num6); delay(1000); printN(num7); delay(1000); printN(num8); delay(1000); printN(num9); delay(1000); }

Tinkercad:

## 12. Module điều khiển động cơ L298 điều khiển Motor

Mô tả: Module điều khiển động cơ L298 điều khiển Motor qua các cổng 7,8,9

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- L298

- Motor

Code:

int speedControl=9; int inp1=8; int inp2=7; void setup() { pinMode(speedControl,OUTPUT); pinMode(inp1,OUTPUT); pinMode(inp1,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(inp1,HIGH); digitalWrite(inp2,LOW); analogWrite(speedControl,127); }

Tinkercad:

## 13. Điều khiển tăng/giảm tốc độ Motor bằng chiết áp

Mô tả: Sử dụng chiết áp để điều chỉnh tốc độ Motor

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- Chiết áp

- Motor

- NPN Transistor

Code:

Không code do Arduino chỉ đóng vai trò như nguồn điện

Tinkercad:

## 14. Hiển thị tốc độ Motor bằng LCD

Mô tả: Sử dụng màn hình LCD và các thiết bị khác để thể hiện tốc độ quay của Motor

Linh kiện:

- Arduino Uno R3

- Điện trở

- Màn đo dao động - 100 ms

- Đo điện thế - 250 kΩ

- Đi-ốt

- Motor

- NPN Transistor

- LCD 16x2

Code:

#include <LiquidCrystal.h> //static char scrollMessage[] = {" Connect V0->GND "}; //int position = 0; volatile int count = 0; int interruptPin = 10; float speedRPM = 0; // khởi tạo thư viện với số lượng các chân giao diện LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // Quy trình dịch vụ ngắt (ISR) void encoderPulse() { count++; } void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("Velocidade:"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print("RPM"); // Thiết lập ngắt bên ngoài pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), encoderPulse, RISING); } void loop() { lcd.setCursor(0, 1); count = 0; delay(200); // Bộ mã hóa tạo ra ~ 48 xung mỗi vòng quay speedRPM = count * 6.25; lcd.print(speedRPM); //if (++position > strlen(scrollMessage) - 16) position = 0; // in số giây kể từ khi đặt lại: //lcd.print(&scrollMessage[position]); //delay(100); // điều này là cần thiết để chạy mô phỏng ở tốc độ tối đa }

Tinkercad:

## 15. Máy tính đơn giản sử dụng LCD và Keypad

Mô tả: Sử dụng màn hình LCD và Keypad để mô phỏng một chiếc máy tính bỏ túi

Linh kiện:

- LCD 16x2

- Điện trở

- Màn đo dao động - 100 ms

- Đo điện thế - 250 kΩ

- Đi-ốt

- Motor

- NPN Transistor

Code:

#include <LiquidCrystal.h> #include <Keypad.h> const byte filas = 4; // bốn hàng. const byte columnas = 4; // bốn cột. char tecla[filas][columnas] = { {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','+'}, {'7','8','9','-'}, {'*','0','=','/'} }; byte pinFilas[filas] = {7, 6, 5, 4}; // kết nối với các chân ra hàng của bàn phím byte pinColumnas[columnas] = {3, 2, A5, A4}; // kết nối với chân của các cột bàn phím. Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(tecla), pinFilas, pinColumnas, filas, columnas ); LiquidCrystal lcd(8,9,10,11,12,13); //RS,E,D4,D5,D6,D7 String leeCadena1,leeCadena2; byte cuenta=0; char a; long dato1,dato2,rpt1; double dato3,dato4,rpt2; void setup(){ lcd.begin(16,2); } void loop(){ char key = keypad.getKey(); if (key=='0'¦¦key=='1'¦¦key=='2'¦¦key=='3'¦¦key=='4'¦¦key=='5'¦¦key=='6'¦¦key=='7'¦¦key=='8'¦¦key=='9'){ if(cuenta==0){ lcd.print(key); leeCadena1+=key; dato1=leeCadena1.toInt(); } else if(cuenta==1){ lcd.print(key); leeCadena2+=key; dato2=leeCadena2.toInt(); } } if(key=='A'){ leeCadena2=""; leeCadena1=""; dato1=0; dato2=0; dato3=0; dato4=0; cuenta=0; rpt1=0; rpt2=0; lcd.clear(); } else if(key=='='&&a=='+'){ cuenta++; lcd.setCursor(0,2); rpt1=dato1+dato2; lcd.print("="); lcd.print(rpt1); } else if(key=='='&&a=='-'){ cuenta++; lcd.setCursor(0,2); rpt1=dato1-dato2; lcd.print("="); lcd.print(rpt1); } else if(key=='='&&a=='*'){ cuenta++; lcd.setCursor(0,2); rpt1=dato1*dato2; lcd.print("="); lcd.print(rpt1); } else if(key=='='&&a=='/'){ cuenta++; lcd.setCursor(0,2); dato3=dato1; dato4=dato2; lcd.print("="); rpt2=(dato3/dato4); lcd.print(rpt2); } else if((key=='+'¦¦key=='-'¦¦key=='*'¦¦key=='/')&&(cuenta==0)){ cuenta++; a=key; lcd.print(a); } }

Tinkercad:

## 16. Điều khiển đèn bằng Remote

Mô tả: Sử dụng Remote điều khiển đèn sáng dựa vào IR sensor để nhận tín hiệu

Linh kiện:

- Remote

- IR sensor (cảm biến hồng ngoại)

- Đèn chùm dạng vòn 12 LED

Code:

#include <Adafruit_NeoPixel.h> #include <IRremote.h> #define PIN 6 #define No0 0xFD30CF #define No1 0xFD08F7 #define No2 0xFD8877 #define No3 0xFD48B7 #define No4 0xFD28D7 #define No5 0xFDA857 #define No6 0xFD6897 #define No7 0xFD18E7 #define No8 0xFD9867 #define No9 0xFD58A7 #define Power 0xFD00FF #define Play 0xFDA05F #define EQ 0xFDB04F int RECV_PIN = 3; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(12, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int PixelRainbow[12][3] = { { 255 , 0 , 0 },{ 255 , 50 , 0 },{ 255 , 255 , 0 }, { 128 , 255 , 0 },{ 0 , 255 , 0 },{ 0 , 100 , 0 }, { 0 , 255 , 255 },{ 0 , 50 , 255 },{ 0 , 0 , 128 }, { 128 , 0 , 255 },{ 128 , 0 , 128 },{ 255 , 0 , 128 } }; void setup() { strip.begin(); strip.clear(); strip.show(); Serial.begin(9600); Serial.println("Enabling IRin"); irrecv.enableIRIn(); Serial.println("Enabled IRin"); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { int i=0; if (results.value == Power) { for(i=0 ; i<strip.numPixels() ; i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(PixelRainbow[i][0],PixelRainbow[i][1],PixelRainbow[i][2])); strip.show(); Serial.print("("); Serial.print(PixelRainbow[i][0]); Serial.print(","); Serial.print(PixelRainbow[i][1]); Serial.print(","); Serial.print(PixelRainbow[i][2]); Serial.println(")"); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); delay(50); if (results.value != Power) goto Idle; } } strip.clear(); int j,k; if (results.value == No0) { Serial.println("Running Rainbow"); while(results.value == No0) { for(k=255 ; k>0 ; k-=15) { Serial.print("("); Serial.print(k); Serial.print(","); Serial.print(255-k); Serial.print(","); Serial.print(0); Serial.println(")"); colorWipe(strip.Color(k,255-k,0), 10); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); strip.clear(); if (results.value != No0) goto Idle; } for(k=255 ; k>0 ; k-=15) { Serial.print("("); Serial.print(0); Serial.print(","); Serial.print(k); Serial.print(","); Serial.print(255-k); Serial.println(")"); colorWipe(strip.Color(0,k,255-k), 10); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); strip.clear(); if (results.value != No0) goto Idle; } for(k=255 ; k>0 ; k-=15) { Serial.print("("); Serial.print(255-k); Serial.print(","); Serial.print(0); Serial.print(","); Serial.print(k); Serial.println(")"); colorWipe(strip.Color(255-k,0,k), 10); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); strip.clear(); if (results.value != No0) goto Idle; } if (results.value != No0) goto Idle; } } if (results.value == No1) { Serial.println("Running Red"); while(results.value == No1) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,0,0)); strip.show(); delay(50); //irrecv.decode(&results); //irrecv.resume(); if (irrecv.decode(&results)) if (results.value != No1) break; } } goto Idle; } if (results.value == No2) { Serial.println("Running Orange"); while(results.value == No2) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,50,0)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No2) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No2) goto Idle; } } if (results.value == No3) { Serial.println("Running Yellow"); while(results.value == No3) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,255,0)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No3) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No3) goto Idle; } } if (results.value == No4) { Serial.println("Running Green Yellow"); while(results.value == No4) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(128,255,0)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No4) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No4) goto Idle; } } if (results.value == No5) { Serial.println("Running Green"); while(results.value == No5) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,255,0)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No5) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No5) goto Idle; } } if (results.value == No6) { Serial.println("Running Light Blue"); while(results.value == No6) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,50,255)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No6) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No6) goto Idle; } } if (results.value == No7) { Serial.println("Running Blue"); while(results.value == No7) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,0,128)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No7) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No7) goto Idle; } } if (results.value == No8) { Serial.println("Running Purple"); while(results.value == No8) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(128,0,255)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No8) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No8) goto Idle; } } if (results.value == No9) { Serial.println("Running Pink"); while(results.value == No9) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,0,128)); strip.show(); delay(50); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != No9) goto Idle; } irrecv.decode(&results); strip.clear(); irrecv.resume(); if (results.value != No9) goto Idle; } } if (results.value == Play) { Serial.println("Running Rainbow"); while(results.value == Play) { int i,j; for(j=0; j<256; j+=15) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255)); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != Play) goto Idle; } strip.show(); delay(100); } irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != Play) goto Idle; } } if (results.value == EQ) { Serial.println("Running RainbowCycle"); while(results.value == EQ) { for(j=0; j<256*3; j++) { for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255)); irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != EQ) goto Idle; } strip.show(); delay(50); } irrecv.decode(&results); irrecv.resume(); if (results.value != EQ) goto Idle; } } if (results.value == 0xFFFFFFFF) goto Idle; } Idle: strip.clear(); delay(50); } void rainbow(uint8_t wait) { uint16_t i, j; for(j=0; j<256; j++) { for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255)); } strip.show(); delay(50); } } void rainbowCycle(uint8_t wait) { uint16_t i, j; for(j=0; j<256*3; j++) { for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) { strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255)); } strip.show(); delay(50); } } void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) { for (int j=0; j < 256; j++) { for (int q=0; q < 3; q++) { for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) { strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255)); } strip.show(); delay(50); for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) { strip.setPixelColor(i+q, 0); } } } } void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) { for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) { //strip.numPixels() strip.setPixelColor(i, c); strip.show(); delay(wait); } } uint32_t Wheel(byte WheelPos) { WheelPos = 255 - WheelPos; if(WheelPos < 85) { return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3); } if(WheelPos < 170) { WheelPos -= 85; return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3); } WheelPos -= 170; return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0); }

Tinkercad:

## 17. Mô phỏng đèn giao thông

Mô tả: Sử dụng 3 LED đỏ - vàng - xanh và LCD để mô phỏng đèn giao thông

Linh kiện:

- LED

- Điện trở

- LCD 16x2

Code:

#include<LiquidCrystal.h> LiquidCrystal MyLCD(6, 7, 8, 9, 10, 11); int red = 3; int yellow = 4; int green = 5; void setup() { pinMode(red, OUTPUT); pinMode(yellow, OUTPUT); pinMode(green, OUTPUT); MyLCD.begin(16, 2); } void yellowBlink(int repeats, int time) { for (int i = repeats; i > 0 ; i--) { MyLCD.clear(); MyLCD.setCursor(0, 1); MyLCD.print("Cho doi!"); digitalWrite(yellow, HIGH); delay(time); MyLCD.setCursor(0, 0); MyLCD.print(i); digitalWrite(yellow, LOW); delay(time); } } void counter(int count, String Message, int led) { digitalWrite(led, HIGH); for (int i = count ; i > 0; i--) { MyLCD.clear(); MyLCD.setCursor(0, 1); MyLCD.print(Message); MyLCD.setCursor(0, 0); MyLCD.print(i); delay(1000); MyLCD.print(" "); if (i < (count - 55)) { MyLCD.print(" "); yellowBlink(count - 55 , 500); break; } } digitalWrite(led, LOW); } void loop() { counter(25, "Dung lai!", red); MyLCD.clear(); MyLCD.setCursor(0, 1); MyLCD.print("Doi!"); yellowBlink(10, 500); counter(30, "Di chuyen!", green); yellowBlink(10, 500); }

Tinkercad:

## 18. Cảm biến khoảng cách điều chỉnh Motor

Mô tả: Sử dụng LCD để đo tốc độ và đưa ra thông số vận tốc theo khoảng cách đo được nhờ đó điều khiển tốc độ motor trong từng trường hợp

Linh kiện:

- LCD 16x2

- Điện trở

- Màn đo dao động - 100 ms

- Đo điện thế - 250 kΩ

- Đi-ốt

- Motor

- NPN Transistor

- LCD 16x2

Code:

int pingIN = 6; int in1Pin = 4; int in2Pin = 2; int enablePin = 5; String msg = " "; int speed = 0; #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(13,12,11,10,9,8); void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(in1Pin, OUTPUT); pinMode(in2Pin, OUTPUT); pinMode(enablePin, OUTPUT); digitalWrite(in1Pin, HIGH); digitalWrite(in2Pin, LOW); lcd.begin(16,2); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("LOADING..."); delay(800); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("COMPLETE!"); delay(1000); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("SPEED: "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("DISTANCE: "); } void loop() { float T, dist, dist_inted; pinMode(pingIN,OUTPUT); digitalWrite(pingIN, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(pingIN, HIGH); delayMicroseconds(5); digitalWrite(pingIN, LOW); pinMode(pingIN, INPUT); T = (pulseIn(pingIN, HIGH))-8; dist = T / 29 / 2 ; dist_inted = (int) (dist + 0.52); Serial.print("CM: "); Serial.println(dist); delay(100); if(dist_inted > 100){ speed = 255; msg = "100%";} if(dist_inted <= 100 && dist_inted > 50 ){ speed = 127; msg = " 50%";} if(dist_inted <= 50 && dist_inted > 25 ){ speed = 63; msg = " 25%";} if(dist_inted <= 25){ speed = 0; msg = " 0%";} setMotor(speed,msg,dist_inted); } void setMotor(int speed,String msg,int dist_inted){ analogWrite(enablePin,speed); lcd.setCursor(7,0); lcd.print(msg); lcd.setCursor(10,1); lcd.print(dist_inted); lcd.print ("CM "); }

Tinkercad:

## 19. Đo tác dụng lực bằng cảm biến lực

Mô tả: Sử dụng màn hình LED để thể hiện các mức độ lực được tác dụng và cảm biến lực để đo lực tác dụng (tương tự trò chơi đấm bốc tính điểm) gồm 6 mức với 6 đèn khác màu.

Linh kiện:

- Cảm biến lực

- Điện trở

- LED gồm 6 chiếc khác màu

Code:

#define fsrpin A0 #define led1 0 #define led2 2 #define led3 4 #define led4 7 #define led5 9 #define led6 12 int fsrreading; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); pinMode(led4, OUTPUT); pinMode(led5, OUTPUT); pinMode(led6, OUTPUT); } void loop() { fsrreading = analogRead(fsrpin); Serial.println(fsrreading); if (fsrreading > 200) { digitalWrite(led1, HIGH); } else digitalWrite(led1, LOW); if (fsrreading > 450) { digitalWrite(led2, HIGH); } else digitalWrite(led2, LOW); if (fsrreading > 550) { digitalWrite(led3, HIGH); } else digitalWrite(led3, LOW); if (fsrreading > 650) { digitalWrite(led4, HIGH); } else digitalWrite(led4, LOW); if (fsrreading > 800) { digitalWrite(led5, HIGH); } else digitalWrite(led5, LOW); if (fsrreading > 900) { digitalWrite(led6, HIGH); } else digitalWrite(led6, LOW); }

Tinkercad:

## 20. Thiết bị bảo mật bằng mật khẩu sử dụng LCD và Keypad

Mô tả: Sử dụng màn hình LCD và Keypad để mô phỏng thiết bị bảo mật bằng mật mã. Thiết bị cho phép nhập mật mã bảo mật lần đầu (khởi tạo mã) sau đó được nhập nhiều nhất 3 lần (mỗi lần sai thì đèn sẽ tắt). Khi nhập sai quá 3 lần thì in ra báo động qua

Linh kiện:

- LCD 16x2

- Điện trở

- Keypad

Code:

#include <LiquidCrystal.h> #include<Keypad.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); int led[] = {A4, A5, 13}; char keys[4][4] = { {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'} }; byte rowPins[4] = {10,9, 8, 7}; byte colPins[4] = {6, A0, A1, A2}; Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, 4, 4 ); char str[4]={'*','*','*','*'}; char pwd[4]={'*','*','*','*'}; int i=0,j=0,k=0; bool insert=false; void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("Insert Password"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("****"); for (int i = 0; i < 3; i++){ pinMode(led[i], OUTPUT); } } void loop() { if(insert==false) { char key = keypad.getKey(); if (key != NO_KEY&&i!=4) { str[i]=key; lcd.setCursor(0,1); lcd.print(str[0]); lcd.print(str[1]); lcd.print(str[2]); lcd.print(str[3]); i++; } if(i==4) { lcd.setCursor(6,1); lcd.print("Saving"); delay(2000); insert=true; clear(); openled(); } } else { char key = keypad.getKey(); if (key != NO_KEY&&j!=4) { pwd[j]=key; lcd.setCursor(0,1); lcd.print(pwd[0]); lcd.print(pwd[1]); lcd.print(pwd[2]); lcd.print(pwd[3]); j++; } if(j==4) { lcd.setCursor(6,1); if(pwd[0]==str[0]&&pwd[1]==str[1]&&pwd[2]==str[2]&&pwd[3]==str[3]) { lcd.print("Correct!"); //delay(2000); //reset(); } else { lcd.print("Error!"); delay(2000); digitalWrite(led[k],LOW); k++; j=0; if(k==3) { lcd.clear(); lcd.print("Alarm!!"); delay(500); lcd.display(); } else clear(); } } } } void clear() { lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Password"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("****"); pwd[0]='*'; pwd[1]='*'; pwd[2]='*'; pwd[3]='*'; } void openled() { for(int i=0;i<3;i++) { digitalWrite(led[i], HIGH); } } void reset() { lcd.clear(); i=0,j=0,k=0; insert=false; pwd[0]='*'; pwd[1]='*'; pwd[2]='*'; pwd[3]='*'; str[0]='*'; str[1]='*'; str[2]='*'; str[3]='*'; lcd.print("Insert Password"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("****"); for(int i=0;i<3;i++) { digitalWrite(led[i], LOW); } }

Tinkercad:

Còn nữa

# II. Các bài thực hành với STM32

# III. Các chương trình IoT

## 1.Đo nhiệt độ bằng cảm biến sau đó hiển thị trên LCD có sử dụng Arduino

Mô tả: Đo nhiệt độ môi trường rồi hiển thị ra LCD

Thiết bị: Máy tính, Home Gateway, Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, Thiết bị giám sát nhiệt, Arduino, Cảm biến nhiệt, Màn hình LCD.

Mô hình:

Code Arduino - Python:

from gpio import * from time import * def inputHandler(): value = (((analogRead(A0) - 0) * (100 - -100)) / (1023 - 0)) + -100 customWrite(0, value) def main(): add_event_detect(A0, inputHandler) while True: delay(1000) if __name__ == "__main__": main()

## 2.Đóng mở cửa với IoT

Mô tả: Sử dụng ứng dụng của IoT cho việc đóng mở cửa. Dựa vào trình duyệt web của PC và truy cập 192.168.25.1 để đưa ra câu lệnh đóng/ mở cửa.

Thiết bị: Máy tính, Home Gateway

Mô hình:

## 3.Giám sát nhiệt độ và ra lệnh có điền kiện

Mô tả: Dùng thiết bị giám sát nhiệt độ, nếu nhiệt độ cao thì sẽ khởi động quạt.

Thiết bị: Quạt, Giám sát nhiệt độ, Arduino.

Mô hình:

Code Arduino – Python:

from gpio import * from time import * def handleSensorData(): value = digitalRead(0) if value == 0: customWrite(1, '0') else: customWrite(1, '1') def main(): add_event_detect(0, handleSensorData) while True: delay(1000) if __name__ == "__main__": main()

## 4.Bật/tắt thiết bị từ xa thông qua Server

Mô tả: Điều khiển thiết bị từ xa sử dụng máy tính ra lệnh, cấu hình IP thông qua Server.

Linh kiện: Server, Máy tính hoặc thiết bị kết nối khác, Thiết bị cần điều khiển.

Mô hình: